PRZEDMIAR ROBÓT (uproszczony)

ZADANIE: Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ul. Kościuszki

    w mieście Małomice – etap II
OBIEKT:   Kanalizacja deszczowa w ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Fabryczną 

                 do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego

INWESTOR: Gmina Małomice, 67-320 Małomice, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1

1) Podstawy opracowania

- Projekt Budowlany kanalizacji deszczowej; autor: mgr inż. Emil Sadurski

2) Techniczna charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej:
         4.1 Roboty ziemne:
    - Wykopy o szer. Do 2,0 m i gł. do 3,0 m wykonywane mechanicznie oraz  częściowo 
      ręcznie o ścianach pionowych umocnionych elementami z płyt stalowych.

    - Zasypanie i zagęszczenie wykopów mechaniczne. Nadmiar gruntu odwieziony 

      samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km.

    - Odtworzenie 2 warstw nawierzchni bitumicznej drogi.
         4.2 Kanał kanalizacji deszczowej:

         4.2.1 Podłoże pod kanał: wykonane z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu

         4.2.2 Zasypka kanału: wykonane z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu

         4.2.3 Kanał : rury z tworzywa sztucznego typu PP Ø600 z uszczelkami gumowymi.
         4.2.4 Studzienki rewizyjne: prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1500mm o przejściach
                  szczelnych łączone na uszczelki elastomerowe, wyposażone w pokrywy 

                  nastudzienne  z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

         4.2.5 Przyłącza: kanał z rur PPØ200 zakończone prefabrykowanymi studzienkami

                  zbiorczymi Ø500 wyposażonymi w żeliwne wpusty uliczne typu ciężkiego.

         4.2.6 Próba szczelności:  wykonana wodą dowożoną samochodem beczkowym

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	L.p.
	Wyszczególnienie elementów robót
budowlano – montażowych

	J.m.
	Ilość 
jedn.
	Cena 
jedn.
	WARTOŚĆ [zł]

	1
	 Kanalizacja deszczowa Ø600 wraz
 z  robotami ziemnymi i odtworzeniem

 nawierzchni drogi
	mb
	270
	
	

	2
	Studzienki rewizyjne Ø 1500 kanalizacji deszczowej
	szt.
	10
	
	

	3
	Studzienki zbiorcze Ø 500

	szt.
	16
	
	

	3
	Przyłącze Ø 200 wpustów ulicznych 

	szt.
	16
	
	

	4
	Likwidacja kolizji z siecią uzbrojenia 
podziemnego
	kpl
	11
	
	


