ZP.271.6.2023 .                                                                  Małomice, 25.07.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i wnioski do SWZ pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. KOŚCIUSZKI, MC SKŁODOWSKIEJ, LIPOWEJ I CHROBREGO W GMINIE MAŁOMICE”, dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zgodnie z art. 284 ust.  2 ustawy z dnia 11  września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412.) Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy.                    
1. Wyjaśnienie czy wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zadania? W SWZ nie jest to jasno napisane ( 4.8. 3)
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych to jest na jedno z zadań : 

-oferta częściowa nr 1- Przebudowa drogi gminnej  ulicy Lipowej w Małomicach) 

- oferta częściowa nr 2 -  Przebudowa dróg gminnych ul. Chrobrego, ul.  Kościuszki wraz z częścią ulicy  MC Skłodowskiej w Małomicach,  
albo na dwa zadania.

Jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku braku ważnej oferty częściowej na któreś z zadań zamówienia.
2. Wyjaśnienie  § 1 ust. 4 Projektu umowy – jest całkowicie niezrozumiały. Zakres przedmiotu zamówienia musi być dołączony do SWZ a nie przed podpisaniem umowy, zapewne nastąpiła omyłka pisarska. Prosimy o korektę.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że  z treści  § 1 ust. 4 Projektu umowy wynika, że w zależności od wybranej części  zadania zamówienia przedmiot zamówienia zostanie uzupełniony o opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ w pkt 4.2  i tak:
Oferta częściowa- zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej  ulicy Lipowej w Małomicach.

Ulica Lipowa obejmuje działki  nr: 453, 500, 501, 521/1, 751/2, 16; obręb 0001 Małomice; jednostka ewidencyjna 081005_4 Małomice.

Zakres robót  obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę i przebudowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów na drogi leśne, oraz wjazdów indywidualnych na przyległe działki prywatne. Cała inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego drogi publicznej. Inwestycja uporządkuje ruch samochodowy oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na planowanym obszarze przebudowy drogi gminnej.

Dane techniczne : klasa drogi L,  długość odcinka 884,71m, prędkość projektowa 50km/h, szerokość jezdni 5,50m, szerokość pobocza z kruszywa 0,75m, pochylenie poprzeczne dwustronne 2%, jednostronne 2-7%, szerokość wjazdów do posesji 4,0m.

Nawierzchnia w profilu podłużnym i poprzecznym, odwodnienie. 

Projektowane ukształtowanie podłużne nawierzchni drogi zostało dowiązane do istniejącego. Pochylenie podłużne projektowanej niwelety wynosi od 0,31% do 3,03%. W przekroju poprzecznym nawierzchnia bitumiczna ma posiadać pochylenie dwustronne 2%, jednostronne od 2 do 7%. Pobocza z kruszywa łamanego mają posiadać pochylenie 6%.

Odwodnienie wszystkich nawierzchni utwardzonych (zgodne z istniejącym) do istniejącej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowe na tereny zielone chłonne. Istniejący uszkodzony wpust deszczowy należy zdemontować i wykonać od nowa bez zmiany parametrów. Przykanalik należy wykonać z rury PCV litej SN8 o średnicy 200mm. Właz ściekowy żeliwny typu D400.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez P.P.H. AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra (projekt architektoniczno-budowlany- branża drogowa, projekt budowlano-wykonawczy – branża  drogowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót).  

2) Oferta częściowa - zadanie  nr 2 przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych ul. Chrobrego, ul.  Kościuszki wraz z częścią ulicy  MC Skłodowskiej w Małomicach.  

Ulica  Bolesława Chrobrego  zlokalizowana na działkach nr 564, 768, 797 obręb 0001 w gminie Małomice powiecie żagańskim w województwie lubuskim. 

W ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać  następujące roboty budowlane : 

roboty rozbiórkowe; frezowanie nawierzchni jezdni; remont i przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni; wykonanie poboczy; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe

połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/ przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego; 

Parametry techniczne : długość drogi - 758,60m (0+000,00 - 0+758,60); numer drogi gminnej – 102022F; klasa drogi - zbiorcza (L);  kategoria ruchu - KR2;  szerokość jezdni - 6,0m; szerokość chodnika - 1,5 m - 3,0m; szerokość pobocza - 0,75 m; 

Konstrukcja nawierzchni jezdni : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 4 cm; warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W – o grubości od 3 cm – 8 cm; frezowanie profilujące nawierzchni; istniejąca nawierzchnia jezdni; 

Pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m : nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 10cm; podłoże pewne G1 o stopniu zagęszczenia Id≥0,67; 

Obramowania/elementy betonowe : Jezdnia jest ograniczona z prawej strony krawężnikiem betonowym stojącym – do pozostawienia. Po lewej stronie zaprojektowano pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,31,5 mm.

Zjazdy :  Wszystkie istniejące zjazdy pozostaną bez zmian. 

Uwaga:  Na odcinkach drogi na których występują ubytki nawierzchni bitumicznej należy wykonać remonty cząstkowe przed wykonaniem warstwy wiążąco-wyrównawczej i ścieralnej.

Uzbrojenie terenu : Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejące uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się istnienia nienaniesionych linii oraz urządzeń. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić właściwy organ oraz zachować szczególną ostrożność.

Odwodnienie 

Wody opadowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych będą odprowadzone do istniejącego wpustu deszczowego (najniższe punkty niwelety) oraz w pobocza a następnie w pasy zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Biuro Projektów i Nadzoru mgr inż. Adam Strzeszyński  ul. Rzeźniczaka 11b/3, 65-119  Zielona Góra ( projekt budowlany oraz szczegółowe specyfikacje techniczne  -branża drogowa, przedmiar robót). 

Ulica Kościuszki wraz z częścią ul. M.C Skłodowskiej w  Małomicach : zlokalizowana  w północnej części miejscowości na działkach 528/37; 519/9; 533/2; 531/1; 747/2; obręb 0001Małomice, jednostka rejestrowa  081005_4.

Dane techniczne:  droga gminna- ul. Kościuszki nr 102024F, klasa techniczna L, długość odcinka objętego robotami drogowymi 760,69 mb, prędkość projektowa: VP = 30 km/h, kategoria ruchu: KR2, obciążenie: 115 kN/oś, szerokość jezdni bitumicznej: 2x3,0 = 6,00 m + poszerzenia, szerokość chodników min. 1,00 m (1,15 m z krawężnikiem), szerokość poboczy gruntowych drogi: 0,75 m, szerokość poboczy gruntowych na zjazdach: 0,50 m, szerokość zjazdów: min. 3,00 m, miejsca postojowe 2 szt., wymiar miejsc  postojowych 2,5x6,0 m, ograniczenie jezdni krawężniki 15x30; 15x22 cm; 15x22x30 cm, ograniczenie chodników obrzeżem 8x30 cm, chodnik wzmocniony od km 0+579,0 do 0+769,5. 

Odwodnienie: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia drogi gminnej  ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr poprzez system kanalizacji deszczowej z doprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do ziemi za pomocą studni chłonnych. 

W związku z przebudową drogi wystąpiła kolizja z istniejącą siecią wodociągową, którą należy przełożyć poza krawężnik drogowy. 

Przebieg projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, przykanalików deszczowych i przekładkę odcinków sieci wodociągowej, przedstawiono graficznie, na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – rys. nr 1.1-1.3.

Ze względu na przebudowę drogi zachodzi konieczność przełożenia dwóch odcinków sieci wodociągowej oznaczonej jako w 100 kolidujących z projektowanymi wpustami wraz z przepięciem po trasie wszystkich przyłączy wodociagowych. Przełożenie odcinków sieci wodociągowej oznaczono od węzła W1 do W29. Na trasie odcinka przekładanej sieci wodociągowej należy wymienić i przełożyć hydrant podziemny w węźle W27. Hydrant podziemny zaprojektowano jako nowy DN80. 

Ulica MC Skłodowskiej – projektowany ciąg pieszo-jezdny: 

Cały odcinek ul. Curie Skłodowskiej objęty budową polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowo, szlakowo, bitumicznej i wykonaniu w jej miejscu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Nową nawierzchnię o szerokości netto 5,0 m należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% i naturalnym spadkiem podłużnym w kierunku jeziora. Jezdnie należy podzielić na dwa typy nawierzchni. Jedną część należy wykonać o szerokości 3,0 m i warstwie ścieralnej z eko- kostki. Drugą część należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm niefazowanej. Całość ciągu obramować krawężnikiem 15x22 cm w ławie z oporem. Fazę kierować w stronę terenów zielonych.

Dane techniczne: Droga gminna- ul. Curie – Skłodowskiej 102017F: klasa techniczna: 
D, długość odcinka objętego robotami drogowymi 98,84 mb, prędkość projektowa: VP = 30 km/h, kategoria ruchu: KR2, obciążenie: 115 kN/oś, szerokość jezdni z kostki betonowej: 2 x 2,5 = 5,0 m, szerokość części z k. betonowej EKOKOSTKI 3,0 m, szerokość części z k. betonowej z k. niefazowanej
2,0 m, oporniki 15x22 cm



Projektowanie miejsca postojowe: 

W ramach inwestycji projektuje się tylko i wyłącznie dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych na wysokości posesji nr 38. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czarnego. Od strony jezdni ustawić krawężnik 15x22 cm wystający na +2 cm. Miejsca postojowe oddzielić od strony chodnika poprzez krawężnik 15x30 cm wystający na +12 cm.   Spadek poprzeczny 2%. Na wyznaczone miejsc postojowe wjechać poprzez skosy 1:1 obramowane analogicznie. 

Dane dotyczące ochrony zabytków : Na potrzeby odstępstwa od warunków technicznych uzyskano opinie od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.4.2022[gmMał]2  z dnia 01.06.2022r. opinia jest pozytywna pod warunkiem zachowania starego drzewostanu w środkowej części opracowania.

UWAGI : Inwestycja ma być realizowana zgodnie z Postanowieniem Starosty Żagańskiego Znak: ROŚiB-B.sz.673.1.2022 z dnia 17.02.2023r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Pracownię Projektową M-TRAKT ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra (projekt architektoniczno-budowlany -branża drogowa, branża instalacyjna, branża elektryczna; projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa,  branża instalacyjna, branża elektryczna). 
3. Wyjaśnienie czy wykonawca ma jedynie odtworzyć docelową organizację ruchu? Czy wykonać, zatwierdzić i wprowadzić?

Ad. 3. Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć istniejącą organizację ruchu jednakże w trybie jej zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 
4. Zmianę § 3 24) Projektu umowy z „ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót (…)” na „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń zinwentaryzowanej  istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót (…)”

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę jednakże, nie zwalania to wykonawcy z obowiązku zweryfikowania we własnym zakresie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej, co najmniej w oparciu o dane dostępne w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.   

5. Dopisanie do § 12 projektu umowy kar również dla Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu umowy, odstąpienie od umowy) w wysokościach jednakowych jakie są wpisane dla wykonawcy;

Ad. 5. Zamawiający wyjaśnia, że w § 12 projektu umowy ust 5 Zamawiający przewidział obciążenie Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn za które „on odpowiada zapłaci Wykonawcy karę umowną   w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie  przedmiotu umowy.” Ponadto zamawiający informuje, iż nie zrozumiałym jest sformułowanie zawarte w zapytaniu o treści „opóźnienia w przekazaniu umowy”  
6. Zmniejszenie kary w  § 12  projektu umowy za odstąpienie od umowy do 10 %;

Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje zmiany regulacji zawartych w § 12  projektu umowy to jest obniżenia kary za odstąpienie od umowy do 10%.
7. Zmniejszenie kary w  § 12  projektu umowy za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo do 1.000 zł – 5.000 zł to niewspółmierna kara do przewinienia;
Ad. 7.  Zamawiający uwzględnia Wniosek Wykonawcy w zakresie ustalenia kary umownej za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo do 1.000 zł za każde zdarzenie.
8. W dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi Gminnej ul. Bolesława Chrobrego wraz z urządzeniem mostowym – jest  w zakresie przebudowa urządzenia mostowego. W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia nie ma wskazanego zakresu dotyczącego przebudowy obiektu mostowego

Proszę o potwierdzenie, iż przebudowa urządzenia mostowego jest poza zakresem przetargu. 

Ad. 8.  Zamawiający potwierdza, że przebudowa urządzenia mostowego jest poza zakresem przetargu.

9. Zgodnie z załączona geologia na ul. Kościuszki w gruncie występują nasypy niekontrolowane z domieszką cegieł, żużla, Proszę potwierdzić, iż grunt wymieniamy tylko w miejscach wykonywania kanalizacji deszczowej i przekładki sieci wodociągowej?  
Ad.9. Podtrzymujemy stanowisko iż wymianę gruntu należy stosować tylko w miejscu wykonywania sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Nakładka bitumiczna w ilości 4+5+3 oraz sama siatka stalowa wystarczą jako doraźne wzmocnienie i poprawa nośność drogi gminnej.

Przypominamy o konieczności utrzymania ruchu a co za tym idzie przyjęciu odpowiednich technologii zabezpieczających wykopy.
10. Proszę o przesuniecie terminu złożenia oferty o 7 dni.  

Ad. 10. Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do 7 sierpnia 2023 godzina 11:00.







          
Burmistrz Małomice







    /-/ Małgorzata Janina Sendecka 

